DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEPARTAMENTO “SEGURIDAD OPERACIONAL” SUBDEPARTAMENTO “LICENCIAS”

SECCIÓN EXÁMENES

“AVIAT HUSKY A-1A CC-ANP”

# A.- LIMITES DE OPERACION

1.- Limitaciones (Velocidades)

|  | MPH |
| --- | --- |
| Va | 99 |
| Vne | 153 |
| Vno | 119 |
| Vs | 51 |
| Vx | 59 |
| Vy | 74 |
| Vr | 51-56 |
| Vapp | 80-70 |
| Vplaneo | 66 |

2.- Combustible (U.S. GAL)

| Tipo a Utilizar | 100 LL |
| --- | --- |
| Capacidad Total | 52 |
| Capacidad Usable | 50 |

3.- Pesos (LBS)

4.- Motor (Potencia Máxima Continua)

| Limitaciones Operativas de Motor |  |
| --- | --- |
| Razón HP | 180 |
| Máximas RPM | 2700 |
| Estáticas Max. | 2650 |
| Estáticas Min. | 2600 |
| Temperatura de Aceite (°F) |  |
| Máxima | 245 |
| Mínima | 100/245 |
| Presión de Aceite (PSI) |  |
| Máxima | 100 |
| Mínima | 25 |

| MANIOBRA | MPH |
| --- | --- |
| Spin (Flaps UP) | PROHIBIDO |

5.- Limites de Maniobras (Cat. Normal)

| Máximo TAKE-OFF | 1890 |
| --- | --- |
| Máximo Equipaje | 50 |

# B.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

1. – INCENDIO EN EL MOTOR DURANTE LA PARTIDA

Partidor	CONTINUAR

Mezcla	CORTAR

Acelerador	ABIERTO

Selectora de Combustible	OFF

Aeronave	ABANDONAR

# 2.- FALLA DE MOTOR DURANTE LA CARRERA DE DESPEGUE

Acelerador	CORTAR

Frenos	APLICAR

Control Direccional	CONTROLAR

# 3. – FALLA DE MOTOR DESPUES DEL DESPEGUE CON PISTA DISPONIBLE

Nariz                                              ABAJO

Velocidad                                      66 MPH SIN FLAP / 59 MPH 30 GRADOS SIN FLAP

Mezcla                                             CORTAR

Válvula Combustible                       OFF

Magneto Switch                               OFF

# 4. – FALLA DE MOTOR EN VUELO

Paso Adelante       MANTENER 72 MPH CHEQUEAR AREA DE ATERRIZAJE

Mezcla                   RICA

Aire Caliente         ON

Primer                    ASEGURADO

Velocidad de Planeo     72MPH

Intento una nueva Partida,

Si no parte                                EJECUTAR ATERRIZAJEN SIN PODER

# 5.- INCENDIO EN EL MOTOR EN VUELO

Selectora de Combustible	CORTAR

Acelerador	CORTAR

Mezcla	CORTAR

Procedimiento de Aterrizaje sin Potencia	EJECUTAR VELOCIDAD PROPORCIONE MENOR CONBUSTIBLE

Switch                	OFF

Calefacción de Cabina                      	OFF

6.-  INCENDIO ELECTRICO EN VUELO

Master Switch                        OFF

Todas las Radios                    OFF

Extinguir incendio                 CON EXTINTOR

Aterrizaje                               LO ANTES POSIBLE.