DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL

SUBDEPARTAMENTO LICENCIAS

HELICÓPTERO BO 105 LS

NOMBRE:______________________________________________FECHA__________________

FIRMA__________________

- LIMITACIONES DE OPERACIÓN:

- Velocidades (KIAS)

Vne (power On)			145 hasta 2400 Kg. Sobre 2400 Kg  –15 Kts

Vne (Power Off/OEI)		100 Kts

Vy					65 Kts.

Vne autorrotación		90 Kts

- Combustible (Lts)

Tipo a Utilizar:			Jet A-1

Capacidad total:			570 Lts./456 Kg

Capacidad usable:		560 Lts./446 Kg

- Pesos (Kgs)

Máximo Take Off	:		2600 Kg

Mínimo para vuelo:		1400 Kg

- Limitaciones del Motor (N1% RPM)

Máximo durante el despegue (5 Min): 104%

Máximo continuo:			104%

Transitorio (15 Seg.):			105%

- Limitaciones del Motor (N2% RPM)

Máximo durante el despegue (5Min.): 102%

Máximo continuo:			102%

Transitorio (15 seg.):			105%

- Limitaciones T.O.T.

Transitorio para partida y corte de motor:	927°C-sobre 810°C máx. 10 seg.

Transitorio:					971°C-sobre 810°C máx. 6 seg.

Máximo continuo 2 motores:			741°C

Máximo para despegue (5 min):		791°C

Máximo continuo 1 motor OEI:			791°C

Emergencia Power (2,5 min) OEI:		810°C

- Limitaciones Transmisión TORQUE

Máximo continuo 2 motores:			2 x 72%

Máximo para despegue (5 min)	:		2 x 75%

Máximo continuo 1 motor OEI:			90%

Emergencia Power (2,5 min) OEI:		100%

- Limitaciones de Rotor RPM

Mínimos transitorios			95%

Mínimo continuo				98% hasta 8000 ft.

100% sobre 8000 ft.

Máximo continuo			102%

Máximo Transitorio 			105% hasta 15 seg.

- Limitaciones Mast Moment

Hacia la Izquierda			15°

Hacia la derecha 			8°

Adelante 					8°

Atrás					10°

Inoperativo				5° en todas direcciones

- Limitaciones de Altitud

Máxima Operación 			20.000 ft. Altitud de presión

Máxima altitud para Hover IGE, despegue y aterrizaje:

20.000 ft., altitud de presión o 20.000 ft. de altitud de densidad, la que ocurra primero.

- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

- Fala de motor durante el despegue, antes del TDP

Colectivo:				Ajustar para mantener RPM

Actitud de aterrizaje			Establecer

Colectivo		Subir lo necesario para amortiguar aterrizaje.

Después de Aterrizar

Motor Afectado				Identificar

Detención de emergencia un motor	Efectuar

- Falla de Motor durante despegue, después del TDP

Colectivo:				Ajustar a o bajo los límites OEI

Velocidad:				Alcanzar 65 Kts (Vy)

A una altura segura:

Colectivo:				Reducir a o bajo OEI MCP

Motor afectado				Identificar

Detención emergencia motor		Efectuar

- Falla de un motor en Vuelo

Vuelo bajo condiciones OEI:			Establecer

Motor Afectado:					Identificar

Detención de emergencia de un motor:	Efectuar

- Falla de 2 motores en vuelo estacionario

Pedal derecho:				Aplicar para detener Yaw

Actritud de aterrizaje			Establecer

Colectivo:	Subir lo necesario para amortiguar aterrizaje

Una vez en tierra

Colectivo:		Bajar suavemente

- Incendio de un motor

En tierra:

Switch EMER OFF respectivo:		Abrir protección, presionar y soltar

Ambas fuel prime pumps		Verificar cortadas

Detención emergencia ambos motores:	Efectuar

En Vuelo:

Condición vuelo OEI:			Establecer

Motor afectado				Identificar

Detención emergencia 1 motor	Efectuar

Si la luz de fuego se apaga:		Aterrice tan pronto sea posible

Si la luz de fuego NO se apaga:		Aterrice inmediatamente

- Incendio Eléctrico

En tierra:

Detención emergencia ambos motores:	Efectuar

Pasajeros					Alertar

EPU					Desconectar

Fuego					Extinguir si es posible

En Vuelo:

Ambois Switches GEN:			OFF

Luz BAT 60/HOT				Verificar

Si la luz NO se apaga:

Switch GEN				Off

Aterrice tan pronto sea posible

Si la luz se apaga:

Bat MSTR Switch 			Off

Aterrice tan pronto sea posible

- Fuego en la Cabina

En tierra:

Detención de emergencia ambos motores:	Efectuar

Pasajeros					Alertar/Evacuar

Fuego					Extinguir si es posible

En Vuelo:

Velocidad		Reducir si es necesario (se recomienda 65Kts)

Pasajeros		Alertar

Calefacción/Aire acondicionado	OFF

Fuego		Extinguir si es posible

Humo y Gases	Eliminar, abrir puertas correderas, ventanas y ventilación.

Aterrice tan pronto sea posible.

Una vez en tierra:

Detención de emergencia ambos motores: 	Efectuar